Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Факультет строительный

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Линейно-упругая задача для стальной плиты

Обучающийся Мельниченко Д. С.

Направление подготовки: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика

Группа: ПМИб-3

Оценка

Дата

Преподаватель

Семенов А.А., заведующий каф. ИТ

(подпись)	(Ф.И.О., должность)

Санкт-Петербург

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	4

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	5

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ	7

РАСЧЕТЫ	8

1.Ортотропный материал – углепластик Т300/976	8

2.Изотропный материал – Сталь С345	11

3.Изотропный материал – Оргстекло	14

Графики	17

1.Графики для углепластика Т300/976	17

2.Графики для углепластик Сталь	21

3.Графики для углепластик Оргстекло	25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ	31

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

По полученному индивидуальному заданию, необходимо провести расчеты напряженно – деформированного состояния с применением метода Ритца к функционалу полной энергии деформации оболочки. В данном случае, был получен вариант пологой оболочки прямоугольного плана. Необходимо рассмотреть пологую оболочку двоякой кривизны с параметрами Ляме A = 1, B = 1 и главными кривизнами (, )

Рис.1 Визуальная модель рассматриваемой оболочки

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Рассмотрим основные пункты решения задач теории оболочек и допущения:

- Геометрически линейный вариант оболочки (модель Кирхгофа – Лява).

- Геометрические соотношения в слое, отстающим на z от срединного.

Геометрические соотношения в срединной поверхности оболочки имеют вид:

Геометрические соотношения в срединной поверхности, отстающей на z от срединной поверхности оболочки, примут вид:

где:

В данной модели, основным допущением является то, что материалы, из которых состоит оболочка представляют собой однородную и сплошную среду. Таким образом, работая с ними можно использовать все возможности математического анализа, а также вариационного исчисления.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для твёрдого деформируемого тела вводится понятие полной энергии , равной сумме потенциальной энергии деформации тела (потенциалу внутренних сил)  и энергии внешних сил(потенциалу внешних сил) A:

В данном случае, работа внешних сил берется с минусом ввиду взятой системы отсчета.

Где:

– нормальные усилия в направлении осей x,y и сдвиговые условия в плоскости xOy соответственно;

– изгибающие моменты в направлении осей x,y и крутящие моменты.

Для Изотропного случая:

Для Ортотропного случая:

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Для решения данной задачи, нам необходимо применить метод Ритца[3], который заключается в том, чтобы найти минимум функционала полной энергии оболочки. Иными словами, необходимо найти такие , что приведут к наиболее правильным результатам. При нахождении коэф. аппроксимирующих функций, можно будет построить наиболее точную модель, которая наглядно может показать прогибы оболочки в координате (x, y) при выбранной нагрузке.

В случае пологой оболочки, в качестве аппроксимирующих функций, выбираются следующие:

Где a ,b – линейные размеры оболочки, а в данной задаче a = b = 0.2 [м].

При выбранных аппроксимирующих функциях, соблюдаются все краевые условия под шарнирно – неподвижный тип заделки.

Для нахождения всех аппроксимирующих коэффициентов, необходимо продифференцировать функционал по каждому неизвестному, и составить из них систему. Данная систему представляет собой систему линейных уравнений, решить которую можно применяя правила решения СЛАУ из линейной алгебры.

РАСЧЕТЫ

1.Ортотропный материал – углепластик Т300/976

Характеристики материала:

Также, его линейные размеры – 0,2 [м] вдоль x и 0,2 [м] вдоль y, а закрепление – шарнирно неподвижное.

Таблица 1. Зависимость  от различной толщины и разного кол-ва N

при нагрузке q = 0.0024 [МПа]

| № | h [м] | N | Max (W) [м] | Max () [МПа] | Max () [МПа] | Max () [МПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00022 | 1 | 0.00206 | -101.354 | -8.575 | 0.615 |
|  |  | 4 | 0.00192 | -91.675 | -7.791 | 0.747 |
|  |  | 9 | 0.00194 | -94.064 | -7.998 | 0.784 |
|  |  | 16 | 0.00193 | -93.255 | -7.912 | 0.797 |
| 2 | 0.00044 | 1 | 0.000953 | -52.048 | -4.325 | 0.569 |
|  |  | 4 | 0.000901 | -47.027 | -3.916 | 0.669 |
|  |  | 9 | 0.000906 | -47.998 | -4.015 | 0.689 |
| 3 | 0.00088 | 1 | 0.000446 | -29.155 | -2.356 | 0.534 |
|  |  | 4 | 0.0004306 | -26.968 | -2.165 | 0.592 |
|  |  | 9 | 0.000432 | -27.286 | -2.204 | 0.600502 |

Рисунок 2 График W (x,y) при поиске q критического для материала Т300/976

Рисунок 3 График q (x,y) вдоль x и y при q = 0.018036 приведен в [МПа]

Рисунок 4 График  вдоль x и y при q = 0.018036 приведен в [МПа]

Найденное q = 0.018036 [МПа] максимальное, которое не нарушало бы критерий Хоффмана. Как можно заметить, критерий нарушается по бокам от центра, вдоль оси x.

2.Изотропный материал – Сталь С345

Характеристики материала:

Также, его линейные размеры – 0,2 [м] вдоль x и 0,2 [м] вдоль y, а закрепление – шарнирно неподвижное.

Таблица 2. Зависимость  от различной толщины и разного кол-ва N

при нагрузке q = 0.017345 [МПа]

| № | h [м] | N | Max (W) [м] | Max () [МПа] | Max () [МПа] | Max () [МПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00022 | 1 | 0.00258 | -194.343 | -236.279 | 11.359 |
|  |  | 4 | 0.00249 | -184.423 | -224.987 | 12.627 |
|  |  | 9 | 0.0025 | -185.644 | -226.294 | 12.801 |
|  |  | 16 | 0.0025 | -185.382 | -226.022 | 12.836 |
| 2 | 0.00044 | 1 | 0.00154 | -128.15 | -153.097 | 13.515 |
|  |  | 4 | 0.00145 | -115.299 | -138.837 | 15.892 |
|  |  | 9 | 0.00146 | -117.913 | -141.603 | 16.335 |
| 3 | 0.00088 | 1 | 0.000719 | -71.651 | -83.314 | 12.639 |
|  |  | 4 | 0.000694 | -65.897 | -77.156 | 13.993 |
|  |  | 9 | 0.000696 | -66.707 | -77.992 | 14.147 |

Рисунок 5 График W (x,y) при поиске q критического для материала Сталь С345

Рисунок 6 График q (x,y) вдоль всей оболочки при q = 0.03479 приведен в [МПа]

Рисунок 7 График  вдоль x и y при q = 0.03479 приведен в [МПа]

Найденное q = 0.03479 [МПа] максимальное, которое не нарушало бы критерий Мизиса. Так как нагрузка по оси x и y было задано параболическим законом, то мы можем сделать вывод, что критерий Мизиса был нарушен в середине оболочки, где нагрузка достигала своего максимального значения. Это можно пронаблюдать на Рис.7.

3.Изотропный материал – Оргстекло

Характеристики материала:

Также, его линейные размеры – 0,2 [м] вдоль x и 0,2 [м] вдоль y ,а закрепление – шарнирно неподвижное.

Таблица 3. Зависимость  от различной толщины и разного кол-ва N

при нагрузке q = 0.002 [МПа]

| № | h [м] | N | Max (W) [м] | Max () [МПа] | Max () [МПа] | Max () [МПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00022 | 1 | 0.018 | -21.423 | -25.51 | 1.107 |
|  |  | 4 | 0.0171 | -19.364 | -23.175 | 1.344 |
|  |  | 9 | 0.0173 | -19.895 | -23.751 | 1.412 |
|  |  | 16 | 0.0173 | -19.719 | -23.565 | 1.432 |
| 2 | 0.00044 | 1 | 0.00803 | -10.389 | -12.179 | 0.969 |
|  |  | 4 | 0.00758 | -9.358 | -11.048 | 1.139 |
|  |  | 9 | 0.00763 | -9.56 | -11.26 | 1.17 |
| 3 | 0.00088 | 1 | 0.00376 | -5.811 | -6.651 | 0.908 |
|  |  | 4 | 0.00363 | -5.354 | -6.164 | 1.0049 |
|  |  | 9 | 0.00364 | -5.415 | -6.227 | 1.015 |

Рисунок 8 График W (x,y) при поиске q критического для материала Оргстекло

Рисунок 9 График q (x,y) вдоль всей оболочки при q = 0.00735 приведен в [МПа]

Рисунок 10 График  вдоль всей оболочки при q = 0.00735 приведен в [МПа]

Найденное q = 0.00735 [МПа] максимальное, которое не нарушало бы критерий Мизиса. Так как нагрузка по оси x и y было задано параболическим законом, то мы можем сделать вывод, что критерий Мизиса был нарушен в середине оболочки, где нагрузка достигала своего максимального значения. Это можно пронаблюдать на Рис.10.

Графики

1.Графики для углепластика Т300/976

Для данных графиков использовались изначальные данные, а в качестве нагрузки было выбрано значение q = 0.002 [МПа]

Рисунок 11. График W (x,y) при N = 4 приведен в [м]

Рисунок 12. График U (x,y) при N = 4 приведенные значения в [м] увеличены в 106

Рисунок 13. График U (x,y) при N = 4 приведенные значения в [м] увеличены в 106

Рисунок 14. График   при N = 4 приведен в [МПа]

Рисунок 15. График  при N = 4 приведен в [МПа]

Рисунок 16. График  при N = 4 приведен в [МПа]

2.Графики для углепластик Сталь

Для данных графиков использовались изначальные данные, а в качестве нагрузки было выбрано значение q = 0.017345  [МПа]

Рисунок 17. График W (x,y) при N = 4 приведен в [м]

Рисунок 18. График U (x,y) при N = 4 приведенные значения в [м] увеличены в 106

Рисунок 19. График V (x,y) при N = 4 приведенные значения в [м] увеличены в 106

Рисунок 20. График   при N = 4 приведен в [МПа]

Рисунок 21. График  при N = 4 приведен в [МПа]

Рисунок 22. График  при N = 4 приведен в [МПа]

3.Графики для углепластик Оргстекло

Рисунок 23. График W (x,y) при N = 4 приведен в [м]

Рисунок 24. График U (x,y) при N = 4 приведенные значения в [м] увеличены в 106

Рисунок 25. График V (x,y) при N = 4 приведенные значения в [м] увеличены в 106

Рисунок 26. График   при N = 4 приведен в [МПа]

Рисунок 27. График  при N = 4 приведен в [МПа]

Рисунок 28. График  при N = 4 приведен в [МПа]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены три материала: сталь С345, оргстекло, углепластик модели T300/976. Была про варьирована высота: базовая, умноженная на 2 и умноженная на 4. При изменении высоты, было выявлено, что максимальные прогибы уменьшаются прямо пропорционально увеличению толщины при одинаковой нагрузке.

Моделирование оболочек проводилось в среде PyCharm на языке программирования Python. В ходе решения были использованы основные математические пакеты данного языка: Sympy, Numpy, Math. Также, для построения графиков использовалась библиотека matplotlib интегрированная из среды MatLab.

Для каждой оболочки с заданными параметрами были найдены критические нагрузки, при которых оболочка терпела такие прогибы, после которых уже не могла прийти в изначальное состояние.

Также, были выведены графики прогибов для каждого материала при нагрузке, которая была ниже критической, и давала представление о прогибах в конструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Карпов В. В. Математическое моделирование, алгоритмы исследования модели, вычислительный эксперимент в теории оболочек / В. В. Карпов; СПбГАСУ. – СПб., 2006. – 330 с.

- Карпов В. В. Прочность и устойчивость подкрепленных оболочек вращения: в 2-х ч. Модели и алгоритмы исследования прочности и устойчивости подкрепленных оболочек вращения / В. В. Карпов. – М.: Физматлит, 2010. – Ч. 1. – 288 с

- Вальтер Ритц (1909) "Über eine neue Methode zur Lösung gewisser Variationsprobleme der Mathematischen Physik" Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, т. 135, страницы 1–61. Доступно в Интернете по адресу: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/img/?IDDOC=261182 .

ПРИЛОЖЕНИЕ

from sympy import *
import numpy as np
import math as m
import matplotlib.pyplot as plt


#Change var : 1 for  T300/976 (izo)  ;2 for Org_Glass  ;3 for Still
Change = 1
Only_Value_in_Break_point = 1
Q_start = 0.003479    #1
#Q_start = 0.002 #2
#Q_start = 0.025 #3
#Q_start = 0.000
#DATA


V = 0.2*0.2*0.00022 #m^3
P1=1500
P2=7800
P3=1190
Square = 20*20


N_x = 2
N_y = 2
N = N_x*N_y
Q_max = 245/(10**6) #1 кг максимум
mass=0
if Change == 1:
    mass = P1*V
if Change == 2:
    mass = P2*V
if Change == 3:
    mass = P3*V
Q_my = (mass/Square)/(10**6)

#Symbols
Xx = Symbol('x')
Yy = Symbol('y')

#Static_DATA
h=0.00022
#h=0.00044
#h=0.00088
A_lenght_x = 0.2
B_lenght_y = 0.2
R_1_x = 5
R_2_y = 3.33
A = 1
B = 1
K_x = 1/R_1_x
K_y = 1/R_2_y
z = 0


#Static_DATA for variants:

#Org:
#T300/976
E1_T300 = 1.4 * (10**5)
E2_T300 = 0.97 * (10**4)
nu_T300 = 0.29
G_12_T300 = 0.55 * (10**4)
G_13_T300 = G_12_T300
G_23_T300 = 0.33 * (10**4)
F1_min_T300 = -1599
F1_max_T300 = 1517
F2_min_T300 = -253
F2_max_T300 = 46
F12_max_T300 = 41.4
Density_T300 = 1500
Sigma_t_T300 = 100

#Izo:
#Org_Glass_1:
E1_OG = 0.03 * (10**5)
E2_OG = E1_OG
nu_OG = 0.35
G_12_OG = 0.012 * (10**5)
G_13_OG = G_12_T300
G_23_OG = G_12_T300
Sigma_t_OG = 75
Density_OG = 1190

#Still:
E1_Still = 2.1 * (10**5)
E2_Still = E1_OG
nu_Still = 0.3
G_12_Still = 0.807 * (10**5)
G_13_Still = G_12_T300
G_23_Still = G_12_T300
Sigma_t_Still = 300
Density_Still = 7800



#Settings to integral
Start_integral = 0

#graph points
Size = 50

def Get_W_Plane(x_val,y_val,function,Values,type):
    W_result = 0

    # Hard
    if type == 1:
        for j in range(1, N_x + 1):
            for i in range(1, N_y + 1):
                W_result += Values[(j-1)*N_x + i-1] * sin(2*i * x_val * m.pi / A_lenght_x) * sin((2*j - 1) * y_val * m.pi / B_lenght_y)
    if type == 2:
        for j in range(1, N_x + 1):
            for i in range(1, N_y + 1):
                W_result += Values[(j-1)*N_x + i-1] * sin((2*i - 1) * x_val * m.pi / A_lenght_x) * sin(2*j * y_val * m.pi / B_lenght_y)
    if type == 3:
        for j in range(1, N_x + 1):
            for i in range(1, N_y + 1):
                W_result += Values[(j-1)*N_x + i-1] * sin((2*i - 1) * x_val * m.pi / A_lenght_x) * sin((2*j - 1) * y_val * m.pi / B_lenght_y)

    #print(W_result)
    return W_result
def Draw_3d_W(Function,Values_Result,type_f):
    x_array = []
    y_array = []
    z_array = [0]*Size
    Max_Value = 0
    #print(Values_Result)

    #print()
    #print(Function)

    for i in range (0,Size):
        z_array[i] = [0]*Size

    step_x = A_lenght_x / (Size - 1)
    step_y = B_lenght_y / (Size - 1)

    for i in range(0,Size):
        x_array.append(i*step_x)
        y_array.append(i*step_y)

    for j in range(0,Size):
        for i in range(0,Size):
            z_array[i][j] = (Get_W_Plane(x_array[i],y_array[j],Function,Values_Result,type_f))
            if abs(z_array[i][j]) > abs(Max_Value):
                Max_Value = z_array[i][j]

    z_array = np.array(z_array)
    x_array = np.array(x_array)
    y_array = np.array(y_array)
    X, Y = np.meshgrid(x_array, y_array)

    fig = plt.figure()
    ax = plt.axes(projection='3d')
    ax.plot_surface(X, Y, z_array, cmap='viridis', edgecolor='green')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('y')
    ax.set_zlabel(Function + ' (x,y)')
    ax.set_title(Function + ' (x,y)')
    plt.show()
    return Max_Value
def Draw_3d_Sigmas(Function, Values_Result,Type_Sigmas,U_function,V_function,W_Function,z_val,W_val,U_val,V_val):
    x_array = []
    y_array = []
    z_array = [0] * Size
    Max_Value = 0

    for i in range(0, Size):
        z_array[i] = [0] * Size

    step_x = A_lenght_x / (Size - 1)
    step_y = B_lenght_y / (Size - 1)

    for i in range(0, Size):
        x_array.append(i * step_x)
        y_array.append(i * step_y)

    Sigma_x_Function = 5 * Xx
    Sigma_y_Function = 5 * Xx
    Tay_xy_Function = 5 * Xx

    if Change == 1:
        if Type_Sigmas == 1:
            Sigma_x_Function = (Get_Sigma_x_Orto(U_function,V_function,W_Function,E1_T300,nu_T300,nu_T300,z_val))
        if Type_Sigmas == 2:
            Sigma_y_Function = (Get_Sigma_y_Orto(U_function,V_function,W_Function,E2_T300,nu_T300,nu_T300,z_val))
        if Type_Sigmas == 3:
            Tay_xy_Function = (Get_Sigma_tay_Orto(U_function,V_function,W_Function,G_12_T300,z_val))
    if Change == 2:
        if Type_Sigmas == 1:
            Sigma_x_Function = (Get_Sigma_x_Izo(U_function,V_function,W_Function,E1_OG,nu_OG,z_val))
        if Type_Sigmas == 2:
            Sigma_y_Function = (Get_Sigma_y_Izo(U_function,V_function,W_Function,E1_OG,nu_OG,z_val))
        if Type_Sigmas == 3:
            Tay_xy_Function = (Get_Sigma_tay_Izo(U_function,V_function,W_Function,E1_OG,nu_OG,z_val))
    if Change == 3:
        if Type_Sigmas == 1:
            Sigma_x_Function = (Get_Sigma_x_Izo(U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still, z_val))
        if Type_Sigmas == 2:
            Sigma_y_Function = (Get_Sigma_y_Izo(U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still, z_val))
        if Type_Sigmas == 3:
            Tay_xy_Function = (Get_Sigma_tay_Izo(U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still, z_val))


    for i in range(N+1):
        Sigma_x_Function = Sigma_x_Function.subs([('w' + str(i),W_val[i-1]),('u' + str(i),U_val[i-1]),('v' + str(i),V_val[i-1])])
        Sigma_y_Function = Sigma_y_Function.subs([('w' + str(i),W_val[i-1]),('u' + str(i),U_val[i-1]),('v' + str(i),V_val[i-1])])
        Tay_xy_Function  =  Tay_xy_Function.subs([('w' + str(i),W_val[i-1]),('u' + str(i),U_val[i-1]),('v' + str(i),V_val[i-1])])

    #print(Sigma_x_Function)
    #print(Sigma_y_Function)
    #print(Tay_xy_Function)


    for j in range(0, Size):
        for i in range(0, Size):
            if Type_Sigmas == 1:
                z_array[i][j] = Sigma_x_Function.subs([(Xx, x_array[i]), (Yy, y_array[j])])
            if Type_Sigmas == 2:
                z_array[i][j] = Sigma_y_Function.subs([(Xx, x_array[i]), (Yy, y_array[j])])
            if Type_Sigmas == 3:
                z_array[i][j] = Tay_xy_Function.subs([(Xx, x_array[i]), (Yy, y_array[j])])
            if abs(z_array[i][j]) > abs(Max_Value):
                Max_Value = z_array[i][j]


    z_array = np.array(z_array)
    x_array = np.array(x_array)
    y_array = np.array(y_array)
    X, Y = np.meshgrid(x_array, y_array)

    fig = plt.figure()
    ax = plt.axes(projection='3d')
    ax.plot_surface(X, Y, z_array, cmap='viridis', edgecolor='green')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('y')
    ax.set_zlabel(Function + ' (x,y)')
    ax.set_title(Function + ' (x,y)')
    plt.show()
    return Max_Value
def Get_Sigmas_max_values(Function, Values_Result,Type_Sigmas,Sigma_x_Function,Sigma_y_Function,Tay_xy_Function,z_val,W_val,U_val,V_val):
    x_array = []
    y_array = []
    z_array = [0] * Size

    step_x = A_lenght_x / (Size - 1)
    step_y = B_lenght_y / (Size - 1)

    Max_Value = 0

    for i in range(0, Size):
        z_array[i] = [0] * Size
        x_array.append(i * step_x)
        y_array.append(i * step_y)

    for i in range(N+1):
        if Type_Sigmas == 1:
            Sigma_x_Function = Sigma_x_Function.subs([('w' + str(i),W_val[i-1]),('u' + str(i),U_val[i-1]),('v' + str(i),V_val[i-1])])
        if Type_Sigmas == 2:
            Sigma_y_Function = Sigma_y_Function.subs([('w' + str(i),W_val[i-1]),('u' + str(i),U_val[i-1]),('v' + str(i),V_val[i-1])])
        if Type_Sigmas == 3:
            Tay_xy_Function  =  Tay_xy_Function.subs([('w' + str(i),W_val[i-1]),('u' + str(i),U_val[i-1]),('v' + str(i),V_val[i-1])])

    for j in range(0, Size):
        for i in range(0, Size):
            if Type_Sigmas == 1:
                z_array[i][j] = Sigma_x_Function.subs([(Xx, x_array[i]), (Yy, y_array[j])])
            if Type_Sigmas == 2:
                z_array[i][j] = Sigma_y_Function.subs([(Xx, x_array[i]), (Yy, y_array[j])])
            if Type_Sigmas == 3:
                z_array[i][j] = Tay_xy_Function.subs([(Xx, x_array[i]), (Yy, y_array[j])])
            if abs(z_array[i][j]) > abs(Max_Value):
                Max_Value = z_array[i][j]

    return Max_Value


def Get_v_coefs():
    w_coefs = []
    for i in range(1, N + 1):
        w_coefs.append(Symbol('v' + str(i)))
    return w_coefs
def Get_u_coefs():
    w_coefs = []
    for i in range(1, N + 1):
        w_coefs.append(Symbol('u' + str(i)))
    return w_coefs
def Get_w_coefs():
    w_coefs = []
    for i in range(1, N + 1):
        w_coefs.append(Symbol('w' + str(i)))
    return w_coefs

def Get_w_sin_x(i):
    return sin(i * Xx * m.pi / A_lenght_x)
def Get_w_sin_y(j):
    return sin(j * Yy * m.pi / B_lenght_y)
def Get_w_sin_x_2(i):
    return sin((2*i) * Xx * m.pi / A_lenght_x)
def Get_w_sin_y_2(j):
    return sin((2*j) * Yy * m.pi / B_lenght_y)

def Get_U_function_vals(u_vals):
    Result = 0
    for j in range(1, N_x + 1):
        for i in range(1, N_y + 1):
            Result += u_vals[(j-1)*N_x + i-1] * Get_w_sin_x(i)*Get_w_sin_y(j)
    return Result
def Get_V_function_vals(v_vals):
    Result = 0
    for j in range(1, N_x + 1):
        for i in range(1, N_y + 1):
            Result += v_vals[(j-1)*N_x + i-1] * Get_w_sin_x(i) * Get_w_sin_y(j)
    return Result
def Get_W_function_vals(w_vals):
    Result = 0
    for j in range(1, N_x + 1):
        for i in range(1, N_y + 1):
            Result += w_vals[(j-1)*N_x + i-1] * Get_w_sin_x(i) * Get_w_sin_y(j)
    return Result

def ksi_1(W_function):
    Buf = W_function.diff(Xx)
    Result = Buf.diff(Xx) * (-1)
    return Result
def ksi_2(W_function):
    Buf = W_function.diff(Yy)
    Result = Buf.diff(Yy) * (-1)
    return Result
def ksi_12(W_function):
    Result_1 = -(W_function.diff(Xx)).diff(Yy)
    Result_2 = -(W_function.diff(Yy)).diff(Xx)
    #Result = (Result_1 + Result_2)/2
    Result = (Result_1 + Result_2)/2
    return Result

def e_x(U_function,V_function,W_Function):
    Result = U_function.diff(Xx) - K_x * W_Function
    return Result
def e_y(U_function,V_function,W_Function):
    Result = V_function.diff(Yy) - K_y * W_Function
    return Result
def y_xy(U_function,V_function,W_Function):
    Result = V_function.diff(Xx) + U_function.diff(Yy)
    return Result

def e_xz(z_value,U_function,V_function,W_Function):
    Result = e_x(U_function,V_function,W_Function) + z_value*ksi_1(W_Function)
    return Result
def e_yz(z_value,U_function,V_function,W_Function):
    Result = e_y(U_function,V_function,W_Function) + z_value*ksi_2(W_Function)
    return Result
def y_xz(z_value,U_function,V_function,W_Function):
    Result = y_xy(U_function,V_function,W_Function) + 2*z_value*ksi_12(W_Function)
    return Result

#Ortotrop functions
def N_x_Orto(z,U_function,V_function,W_Function,E_1,nu_12,nu_21):
    Result = (E_1 / (1 -nu_12*nu_21)) * h *(e_xz(z,U_function,V_function,W_Function) + nu_21 *  e_yz(z,U_function,V_function,W_Function))
    return Result
def N_y_Orto(z, U_function, V_function, W_Function,E_2,nu_12,nu_21):
    Result = (E_2 / (1 - nu_12 * nu_21)) * h * ( e_yz(z, U_function, V_function, W_Function) + nu_12 * e_xz(z, U_function, V_function, W_Function))
    return Result
def N_xy_Orto(z, U_function, V_function, W_Function,G_12):
    Result = G_12 * h * y_xz(z,U_function,V_function,W_Function)
    return Result

def M_x_Orto(W_Function,E_1,nu_12,nu_21):
    Result = (E_1 / (1 - nu_12 * nu_21)) * ((h**3)/12) * ( ksi_2(W_Function) + nu_21 * ksi_1(W_Function))
    return Result
def M_y_Orto(W_Function,E_2,nu_12,nu_21):
    Result = (E_2 / (1 - nu_12 * nu_21)) * ((h**3)/12) * ( ksi_1(W_Function) + nu_12 * ksi_2(W_Function))
    return Result
def M_xy_Orto(W_Function,G_12):
    Result = 2 * G_12 * ((h**3)/12) *  ksi_12(W_Function)
    return Result


def Get_Sigma_x_Orto(U_function,V_function,W_Function,E_1,nu_12,nu_21,z_val):
    Result = (E_1 / (1 - nu_12 * nu_21)) * (e_xz(z_val, U_function, V_function, W_Function) + nu_21 * e_yz(z_val, U_function, V_function, W_Function))
    return Result
def Get_Sigma_y_Orto(U_function,V_function,W_Function,E_2,nu_12,nu_21,z_val):
    Result = (E_2 / (1 - nu_12 * nu_21)) * (e_yz(z_val, U_function, V_function, W_Function) + nu_12 * e_xz(z_val, U_function, V_function, W_Function))
    return Result
def Get_Sigma_tay_Orto(U_function,V_function,W_Function,G_12,z_val):
    Result = G_12 * y_xz(z_val,U_function,V_function,W_Function)
    return Result

#Izotrop functions
def N_x_Izo(z,U_function,V_function,W_Function,E,nu):
    Result = (E / (1 -nu*nu)) * h *(e_xz(z,U_function,V_function,W_Function) + nu *  e_yz(z,U_function,V_function,W_Function))
    return Result
def N_y_Izo(z, U_function, V_function, W_Function,E,nu):
    Result = (E / (1 - nu * nu)) * h * ( e_yz(z, U_function, V_function, W_Function) + nu * e_xz(z, U_function, V_function, W_Function))
    return Result
def N_xy_Izo(z, U_function, V_function, W_Function,E,nu):
    Result = (E*h*y_xz(z, U_function, V_function, W_Function)) / (2  + 2*nu)
    return Result

def M_x_Izo(W_Function,E,nu):
    Result = (E / (1 - nu * nu)) * ((h**3)/12) * ( ksi_2(W_Function) + nu * ksi_1(W_Function))
    return Result
def M_y_Izo(W_Function,E,nu):
    Result = (E / (1 - nu * nu)) * ((h**3)/12) * ( ksi_1(W_Function) + nu * ksi_2(W_Function))
    return Result
def M_xy_Izo(W_Function,E,nu):
    Result = E * ((h**3)/12) *  ksi_12(W_Function)/(1 + nu)
    return Result

def Get_Sigma_x_Izo(U_function,V_function,W_Function,E,nu,z_val):
    Result = (E / (1 -nu*nu))*(e_xz(z_val,U_function,V_function,W_Function) + nu *  e_yz(z_val,U_function,V_function,W_Function))
    return Result
def Get_Sigma_y_Izo(U_function,V_function,W_Function,E,nu,z_val):
    Result = (E / (1 - nu * nu)) * (e_yz(z_val, U_function, V_function, W_Function) + nu * e_xz(z_val, U_function, V_function, W_Function))
    return Result
def Get_Sigma_tay_Izo(U_function,V_function,W_Function,E,nu,z_val):
    Result = (E / (2 + 2*nu)) * y_xz(z_val,U_function,V_function,W_Function)
    return Result

def q_function(q_0,q_sv):
    Result = 0
    A1 = 0
    A_1 = [0] * 3
    A_2 = [0] * 3

    A_1[0] = 1 - ((A_lenght_x + A1) / (A_lenght_x - A1))**2
    A_1[1] = 4*(A_lenght_x + A1) / ((A_lenght_x - A1)**2)
    A_1[2] =  -4 / ((A_lenght_x - A1)**2)

    A_2[0] = 1 - ((B_lenght_y + A1) / (B_lenght_y - A1)) ** 2
    A_2[1] = 4 * (B_lenght_y + A1) / ((B_lenght_y - A1) ** 2)
    A_2[2] = -4 / ((B_lenght_y - A1) ** 2)


    Result = q_0*(A_1[0] + A_1[1]*Xx + A_1[2]*(Xx**2)) * (A_2[0] + A_2[1]*Yy + A_2[2]*(Yy**2)) + q_sv
    return Result
def Get_Answer(Es_Get,w_coef,u_coef,v_coef):
    Es = Es_Get.copy()

    Es[0] = integrate(Es[0], (Xx, Start_integral, A_lenght_x))
    Es[1] = integrate(Es[1], (Xx, Start_integral, A_lenght_x))
    Es[2] = integrate(Es[2], (Xx, Start_integral, A_lenght_x))
    Es[3] = integrate(Es[3], (Xx, Start_integral, A_lenght_x))
    Es[4] = integrate(Es[4], (Xx, Start_integral, A_lenght_x))
    Es[5] = integrate(Es[5], (Xx, Start_integral, A_lenght_x))

    Es[0] = (1/2) * integrate(Es[0], (Yy, Start_integral, B_lenght_y))
    Es[1] = (1/2) * integrate(Es[1], (Yy, Start_integral, B_lenght_y))
    Es[2] = (1/2) * integrate(Es[2], (Yy, Start_integral, B_lenght_y))
    Es[3] = (1/2) * integrate(Es[3], (Yy, Start_integral, B_lenght_y))
    Es[4] = (1/2) * integrate(Es[4], (Yy, Start_integral, B_lenght_y))
    Es[5] = (1/2) * integrate(Es[5], (Yy, Start_integral, B_lenght_y))

    Result = []
    Result_buf = []
    Buf = []
    Zeroes = [0] * N * 3
    Buf_Symbols = []

    #print("Start diff)")
    for index in range(1, 4):
        Result.append(Result_buf)

    for i in range(1, N + 1):
        Buf.append((Es[0].diff(w_coef[i - 1]) + Es[1].diff(w_coef[i - 1]) + Es[2].diff(w_coef[i - 1]) + Es[3].diff(
            w_coef[i - 1]) + Es[4].diff(w_coef[i - 1]) + Es[5].diff(w_coef[i - 1])))
        Buf_Symbols.append(w_coef[i - 1])

    for i in range(1, N + 1):
        Buf.append((Es[0].diff(u_coef[i - 1]) + Es[1].diff(u_coef[i - 1]) + Es[2].diff(u_coef[i - 1]) + Es[3].diff(
            w_coef[i - 1]) + Es[4].diff(u_coef[i - 1]) + Es[5].diff(u_coef[i - 1])))
        Buf_Symbols.append(u_coef[i - 1])

    for i in range(1, N + 1):
        Buf.append((Es[0].diff(v_coef[i - 1]) + Es[1].diff(v_coef[i - 1]) + Es[2].diff(v_coef[i - 1]) + Es[3].diff(
            v_coef[i - 1]) + Es[4].diff(v_coef[i - 1]) + Es[5].diff(v_coef[i - 1])))
        Buf_Symbols.append(v_coef[i - 1])

    for i in range(len(Buf)):
        Buf[i] = nsimplify(Buf[i], tolerance=1e-20).evalf(15)

    for solution in linsolve(Buf, Buf_Symbols):
        Result = solution
    #print("End diff)")
    return Result


#Main code
#Collect W-V func
w_vals = Get_w_coefs()
u_vals = Get_u_coefs()
v_vals = Get_v_coefs()
W_Function = Get_W_function_vals(w_vals)
U_function = Get_U_function_vals(u_vals)
V_function = Get_V_function_vals(v_vals)

#Заготовочка array's
Max_W_values = [0]*3
Max_Sigmas_values = [0]*3
Es_main = [0]*6
W_middle_values = []
Q_values = []

#Заготовочка
Sigma_x_Function = 5 * Xx
Sigma_y_Function = 5 * Xx
Tay_xy_Function = 5 * Xx
Q_function = 5 * Xx


#Sigma max
QQ = 0
Check = 1
if Change == 1:
    QQ = Sigma_t_T300
if Change == 2:
    QQ = Sigma_t_OG
if Change == 3:
    QQ = Sigma_t_Still

#Sigmas
U_function_buf = U_function.copy()
V_function_buf = V_function.copy()
W_function_buf = W_Function.copy()
z_val = -h / 2
if Change == 1:
    Sigma_x_Function = Get_Sigma_x_Orto(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_T300, nu_T300, nu_T300, z_val)
    Sigma_y_Function = Get_Sigma_y_Orto(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E2_T300, nu_T300, nu_T300, z_val)
    Tay_xy_Function = Get_Sigma_tay_Orto(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, G_12_T300, z_val)
if Change == 2:
    Sigma_x_Function = (Get_Sigma_x_Izo(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_OG, nu_OG, z_val))
    Sigma_y_Function = (Get_Sigma_y_Izo(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_OG, nu_OG, z_val))
    Tay_xy_Function = (Get_Sigma_tay_Izo(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_OG, nu_OG, z_val))
if Change == 3:
    Sigma_x_Function = (Get_Sigma_x_Izo(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_Still, nu_Still, z_val))
    Sigma_y_Function = (Get_Sigma_y_Izo(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_Still, nu_Still, z_val))
    Tay_xy_Function = (Get_Sigma_tay_Izo(U_function_buf, V_function_buf, W_function_buf, E1_Still, nu_Still, z_val))

Count_num = 0
Q_now =Q_start

while Check:
    Count_num +=1
    W_val = []
    U_val = []
    V_val = []
    W_values = []

    # Es main
    z_num = 0
    if Change == 1:
        Es_main[0] = N_x_Orto(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_T300, nu_T300, nu_T300) * e_xz(z_num, U_function, V_function,W_Function)
        Es_main[1] = N_y_Orto(z_num, U_function, V_function, W_Function, E2_T300, nu_T300, nu_T300) * e_yz(z_num, U_function,V_function,W_Function)
        Es_main[2] = N_xy_Orto(z_num, U_function, V_function, W_Function, G_12_T300) * y_xz(z_num, U_function, V_function,W_Function)
        Es_main[3] = M_x_Orto(W_Function, E1_T300, nu_T300, nu_T300) * ksi_1(W_Function) + M_y_Orto(W_Function, E2_T300,nu_T300,nu_T300) * ksi_2(W_Function)
        Es_main[4] = 2 * M_xy_Orto(W_Function, G_12_T300) * ksi_12(W_Function)
    if Change == 2:
        Es_main[0] = N_x_Izo(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_OG, nu_OG) * e_xz(z_num, U_function, V_function,W_Function)
        Es_main[1] = N_y_Izo(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_OG, nu_OG) * e_yz(z_num, U_function, V_function,W_Function)
        Es_main[2] = (N_xy_Izo(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still) + N_xy_Izo(z_num, U_function,V_function,W_Function, E1_Still,nu_Still)) * y_xz(z_num, U_function, V_function, W_Function)
        Es_main[3] = M_x_Izo(W_Function, E1_OG, nu_OG) * ksi_1(W_Function) + M_y_Izo(W_Function, E1_OG, nu_OG) * ksi_2(W_Function)
        Es_main[4] = (M_xy_Izo(W_Function, E1_OG, nu_OG) + M_xy_Izo(W_Function, E1_OG, nu_OG)) * ksi_12(W_Function)
    if Change == 3:
        Es_main[0] = N_x_Izo(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still) * e_xz(z_num, U_function,V_function, W_Function)
        Es_main[1] = N_y_Izo(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still) * e_yz(z_num, U_function,V_function, W_Function)
        Es_main[2] = (N_xy_Izo(z_num, U_function, V_function, W_Function, E1_Still, nu_Still) + N_xy_Izo(z_num, U_function,V_function,W_Function,E1_Still,nu_Still)) * y_xz(z_num, U_function, V_function, W_Function)
        Es_main[3] = M_x_Izo(W_Function, E1_Still, nu_Still) * ksi_1(W_Function) + M_y_Izo(W_Function, E1_Still,nu_Still) * ksi_2(W_Function)
        Es_main[4] = (M_xy_Izo(W_Function, E1_Still, nu_Still) + M_xy_Izo(W_Function, E1_Still, nu_Still)) * ksi_12(W_Function)

    Es_main[5] = (-2)*q_function(Q_now,Q_my)*W_Function
    Es_main_buf = Es_main.copy()
    Q_function = q_function(Q_now, Q_my)


    W_values = Get_Answer(Es_main_buf, w_vals, u_vals, v_vals)

    print(W_values)
    for i in range(1, N + 1):
        W_val.append(W_values[i - 1])
        U_val.append(W_values[i - 1 + N])
        V_val.append(W_values[i - 1 + 2 * N])

    for i in range(N + 1):
        Q_function = Q_function.subs('w' + str(i), W_val[i - 1])
        Q_function = Q_function.subs(Xx,A_lenght_x/2)
        Q_function = Q_function.subs(Yy,B_lenght_y/ 2)
    Q_values.append(Q_function)


    z = -h/2
    Max_Sigmas_values[0] = Get_Sigmas_max_values('Sigma_x', W_val, 1, Sigma_x_Function, Sigma_y_Function, Tay_xy_Function, z, W_val, U_val, V_val)
    Max_Sigmas_values[1] = Get_Sigmas_max_values('Sigma_Y', W_val, 2, Sigma_x_Function, Sigma_y_Function, Tay_xy_Function, z, W_val, U_val, V_val)
    Max_Sigmas_values[2] = Get_Sigmas_max_values('Tay_xy',  W_val, 3, Sigma_x_Function, Sigma_y_Function, Tay_xy_Function, z, W_val, U_val, V_val)
    Sigma_max_global = ((Max_Sigmas_values[0]**2) + (Max_Sigmas_values[1]**2) - Max_Sigmas_values[0]*Max_Sigmas_values[1] + 3*(Max_Sigmas_values[2]**2))**(1/2)

    W_middle_values.append(Get_W_Plane(A_lenght_x / 2, B_lenght_y / 2, W_Function, W_val,3))


    Q_now += Q_max
    if Sigma_max_global > QQ and Only_Value_in_Break_point != 1:
        Check = 0
    if Only_Value_in_Break_point and Count_num == 1:
        Check = 0
        Q_now -= Q_max

#Q_graph
#plt.plot(W_middle_values,Q_values)
#plt.ylabel("q , МПа")
#plt.xlabel('W(l/2,l/2) , м')
#plt.show()
#print((Q_now + Q_my)*(10**6))
#print(Count_num)

#Prints data :
print("W values = ",W_val)
print("U values = ",U_val)
print("V values = ",V_val)


#Graph's :

Max_W_values[0] = Draw_3d_W('W',W_val,3)
Max_W_values[1] = Draw_3d_W('U',U_val,1)
Max_W_values[2] = Draw_3d_W('V',V_val,2)

print("max W val = ",Max_W_values[0])
print("max U val = ",Max_W_values[1])
print("max V val = ",Max_W_values[2])


z=-h/2

Max_Sigmas_values[0] = Draw_3d_Sigmas('Sigma_x',W_val,1,U_function,V_function,W_Function,z,W_val,U_val,V_val)
Max_Sigmas_values[1] = Draw_3d_Sigmas('Sigma_Y',W_val,2,U_function,V_function,W_Function,z,W_val,U_val,V_val)
Max_Sigmas_values[2] = Draw_3d_Sigmas('Tay_xy',W_val,3,U_function,V_function,W_Function,z,W_val,U_val,V_val)

print("max Sigma_x = ",Max_Sigmas_values[0])
print("max Sigma_Y = ",Max_Sigmas_values[1])
print("max Tay_xy = ",Max_Sigmas_values[2])

Sigma_max_global = ((Max_Sigmas_values[0]**2) + (Max_Sigmas_values[1]**2) - Max_Sigmas_values[0]*Max_Sigmas_values[1] + 3*(Max_Sigmas_values[2]**2))**(1/2)

print("Sigma max global = ",Sigma_max_global)